卫生职称（初中级）考试

《考场密押50题》

>>口腔修复学356-专业知识/实践能力<<

1、A1/A2型题

【单】将无牙颌分为四种不同区域的依据是

A 无牙颌支持能力的强弱

B 无牙颌组织结构和全口义齿的关系

C 人工牙的排列

D 无牙颌牙槽嵴的丰满度

E 无牙颌面积的大小

答案：B

解析：此题暂无解析

2、A1/A2型题

【单】塑料全冠的肩台宽度应为

A 可以没有

B 0.3mm

C 0.5mm

D 1mm

E 2mm

答案：C

解析：此题暂无解析

3、A1/A2型题

【单】全口义齿蜡型完成后，装盒所采用的方法是

A 混装法

B 正装法

C 整装法

D 倒装法

E 直立法

答案：D

解析：此题暂无解析

4、A1/A2型题

【单】对半卡环适用于

A Ⅰ类导线

B 锥形牙

C 游离缺失的末端基牙

D 孤立的前磨牙、磨牙

E 前牙缺失的病例

答案：D

解析：此题暂无解析

5、A1/A2型题

【单】全口义齿上颌腭侧基托折裂，修理方法中错误的步骤是

A 将裂缝准确复位、固定

B 义齿组织面涂分离剂，灌注石膏模型

C 只将裂缝两侧基托表面磨除

D 将裂缝两侧基托尽量磨除，可横过断面磨出2～3个横槽

E 单体溶胀基托，用自凝塑胶涂塑

答案：C

解析：此题暂无解析

6、A1/A2型题

【单】复制耐高温模型时琼脂材料灌注的最佳温度是

A 15～25℃

B 50～55℃

C 60～70℃

D 35～45℃

E 越低越好

答案：B

解析：此题暂无解析

7、A1/A2型题

【单】铸件上常出现金属小结的原因是

A 包埋材料透气性差

B 包埋材料调得过稠

C 包埋时未完全包埋措型

D 包埋材料调得过稀

E 包埋材料中气泡末排尽

答案：E

解析：此题暂无解析

8、A1/A2型题

【单】位于口腔前庭内相当于原中切牙近中交界线的延长线上是

A 上唇系带

B 唇系带

C 口轮匝肌的起始部

D 上颌义齿切迹

E 颊系带

答案：B

解析：此题暂无解析

9、A1/A2型题

【单】关于复合固定桥，下列哪一点是错误的

A 含有四个或四个以上的牙单位

B 含有两个以上基牙

C 由两种或三种基本类型的固定桥组合而成

D 基牙数目多且分散，不易获得共同就位道

E 以上均不是

答案：E

解析：◆固定桥的类型有双端固定桥、半固定桥、单端固定桥和复合固定桥。其中，复合固定桥是由前3种中的2种或3种基本类型的固定桥组合而成。该题中答案C符合上述定义。答案A、B、D不够全面，但不能说错误，故本题应选E。

10、A1/A2型题

【单】调整基牙间分散程度可以增强义齿固位的正确原因是

A 基牙分散，各固位体之间的相互制约作用增强

B 基牙分散，制锁作用增强

C 基牙分散，基牙倒凹增大

D 基牙分散，卡环数量增加

E 基牙分散，义齿基托面积越大

答案：A

解析：此题暂无解析

11、A1/A2型题

【单】关于整装法下列叙述不正确的是

A 模型支架，人工牙的唇颊面均包埋在下层型盒

B 人工牙易移位

C 卡环不易移位

D 适用于前牙唇侧基托的可摘局部义齿

E 咬合关系稳定

答案：B

解析：此题暂无解析

12、A1/A2型题

【单】选择可摘局部义齿基牙的原则中，哪条是错误的

A 选择健康牙作基牙

B 虽有牙周疾病，但已经治疗

C 虽有牙体疾病，但已得到控制

D 越近缺隙的牙作基牙固位，支持效果越好

E 选用多个基牙时，彼此越平行越好

答案：E

解析：此题暂无解析

13、A1/A2型题

【单】烤瓷熔附金属全冠(PFM)在前牙的切端应磨除

A 0.3～0.5mm

B 0.5～1.0mm

C 1.0～1.5mm

D 2mm

E 3mm

答案：D

解析：此题暂无解析

14、A1/A2型题

【单】造成铸件表面粗糙的原因不包括

A 铸件表面粘砂

B 蜡型表面光洁度差

C 浇铸时熔金温度过低

D 铸模腔内壁脱砂

E 内包埋时包埋材料没有有效附着在蜡型表面

答案：C

解析：此题暂无解析

15、A1/A2型题

【单】牙本质中无机物含量为

A 50%

B 60%

C 80%

D 70%

E 90%

答案：D

解析：此题暂无解析

16、A1/A2型题

【单】可摘局部义齿中不起稳定作用的部分是

A 基托

B 人工牙

C 间接固位体

D 连接体

E 以上部分都起稳定作用

答案：B

解析：此题暂无解析

17、A1/A2型题

【单】去蜡时，型盒浸泡在热水中的时间是

A 3～5min

B 5～10min

C 10～15min

D 15～20min

E 20～30min

答案：B

解析：此题暂无解析

18、A1/A2型题

【单】咬合时，上、下颌牙之间有一定的尖窝锁结关系的是

A 解剖式牙

B 非解剖式牙

C 半解剖式牙

D 有尖牙

E 无尖牙

答案：C

解析：此题暂无解析

19、A1/A2型题

【单】在固定义齿修复中，固定桥金属基底的支架通常采用的铸造方法是

A 分段铸造

B 整体铸造

C 带模铸造

D 前焊法

E 后焊法

答案：B

解析：此题暂无解析

20、A1/A2型题

【单】关于下颌牙槽嵴的描述，不正确的是

A 牙槽嵴表面覆盖着高度角化的鳞状上皮及紧密的粘膜下层

B 是影响下全口义齿固位的主要区域

C 下颌牙槽嵴可变成刃状或低平

D 下颌牙槽嵴呈弓形

E 下颌牙槽嵴支持咀嚼压力的面积较上颌小

答案：B

解析：此题暂无解析

21、A1/A2型题

【单】双侧上颌中切牙、侧切牙、尖牙缺失，缺牙区牙槽嵴唇侧有倒凹，拟行可摘局部义齿修复，观测仪上模型的倾斜方向应该是

A 向前倾斜

B 向后倾斜

C 向左倾斜

D 向右倾斜

E 不倾斜

答案：B

解析：此题暂无解析

22、A1/A2型题

【单】对无牙颌印模范围的要求中，不正确的描述为

A 基托伸展范围过大，会损伤粘膜组织

B 基托伸展范围不足，将使义齿的固位和支持力均受到影响

C 上颌印模后缘应盖过腭小凹和翼上颌切迹

D 下颌印模后缘应盖过磨牙后垫前缘

E 舌侧后缘伸展应越过下颌舌骨嵴舌侧翼缘区

答案：D

解析：此题暂无解析

23、A1/A2型题

【单】全口义齿修复的最佳时期应在拔牙后

A 1个月左右

B 2个月左右

C 3个月左右

D 4个月左右

E 5个月左右

答案：C

解析：此题暂无解析

24、A1/A2型题

【单】对颧突的描述，不正确的是

A 表面覆盖的粘膜薄

B 位于口腔前庭

C 颧突的位置可接近牙槽嵴顶

D 为上颌第一前磨牙根尖部的骨突起

E 与之相应的基托组织面应做缓冲

答案：D

解析：此题暂无解析

25、A1/A2型题

【单】种植体作为套筒冠基牙时，固位体金属材料首选

A 金铝合金

B 镍铬合金

C 钛合金

D 钴-铬-钼合金

E 钴铬合金

答案：C

解析：此题暂无解析

26、A1/A2型题

【单】从龈方进入倒凹的杆形卡环，进入倒凹的深度一般为

A 0.1mm

B 0.25mm

C 0.5mm

D 0.8mm

E 1.0mm

答案：B

解析：此题暂无解析

27、A1/A2型题

【单】可摘局部义齿卡环数量多少为宜

A 1～2个

B 2～4个

C 越少越好

D 越多越好

E 以上均不对

答案：B

解析：此题暂无解析

28、A1/A2型题

【单】以下关于固定桥连接体的说法哪个是错误的

A 是固定桥结构中的应力集中区

B 焊接连接体常用于长桥

C 连接体的外形应圆钝

D 连接体接触区的大小应与天然牙列相近

E 分为固定连接体和活动连接体

答案：B

解析：此题暂无解析

29、A1/A2型题

【单】有关牙周膜面积的说法错误的是

A 恒定性强

B 深牙周袋会明显减少牙周膜面积

C 牙槽骨吸收达磨牙根分叉时，牙周膜面积大量丧失

D 衡量是否为良好基牙的标准

E 单根牙以牙颈部区最大

答案：A

解析：此题暂无解析

30、A1/A2型题

【单】前牙3/4冠邻面预备要求

A 邻面间隙应大于1mm

B 唇侧边界止于接触点

C 龈边缘应在龈下

D 两邻面在切龈方向上相互平行

E 以上均是

答案：D

解析：此题暂无解析

31、A1/A2型题

【单】烘烤铸圈时升温不能过快，从室温升至400℃，升温时间不得低于

A 20min

B 30min

C 10min

D 60min

E 2h

答案：D

解析：此题暂无解析

32、A1/A2型题

【单】关于切牙乳突的描述，不正确的是

A 位于腭中缝之前端

B 其位置可随牙槽嵴的吸收发生位移

C 位于上颌中切牙的腭侧

D 其下为切牙孔，有鼻腭神经和血管通过

E 为梨形、卵圆形、或不规则的软组织突起

答案：B

解析：此题暂无解析

33、A1/A2型题

【单】选择后牙牙尖形态主要考虑

A 对颌牙的情况

B 旧义齿的牙尖高度

C 病人的意愿

D 支持组织的条件

E 价格因素

答案：D

解析：此题暂无解析

34、A1/A2型题

【单】下颌呈习惯性前伸、颌关系不稳定的患者确定颌关系时应注意

A 采用患者的习惯位

B 利用旧义齿确定

C 帮助患者下颌后退

D 面下1/3的高度

E 颌骨的垂直关系

答案：C

解析：此题暂无解析

35、A1/A2型题

【单】下列哪些不是I型杆的优点

A 固位作用好

B 稳定作用强

C 美观

D 对基牙损伤小

E 暴露金属少

答案：B

解析：此题暂无解析

36、A1/A2型题

【单】有关桥体龈面的说法错误的是

A 烤瓷更优于热凝塑料

B 桥体舌侧龈端应尽量缩小

C 应尽量减少龈面与牙槽嵴粘膜的接触面积

D 表面抛光后烤瓷桥体最为光滑

E 菌斑易附着在粗糙的龈端

答案：D

解析：此题暂无解析

37、A1/A2型题

【单】下列哪项不是垂直距离恢复过大的表现

A 面下1/3距离增大

B 颏唇沟变浅

C 说话进食时出现后牙撞击声

D 颏部前突

E 咀嚼效能下降

答案：D

解析：此题暂无解析

38、A1/A2型题

【单】当对藻酸盐弹性印模材料进行消毒时，为了不影响印模的精确度，所选择的消毒药物应在较短的时间内达到消毒目的，此时间应限制在

A 一小时内

B 两小时内

C 半小时内

D 一个半小时内

E 两个半小时内

答案：C

解析：此题暂无解析

39、A1/A2型题

【单】制作前牙固定桥，增力桥架的纵条与固位体平行，为连接塑料的部分，纵条的宽约

A 1.0mm

B 1.5mm

C 2.0mm

D 2.5mm

E 3.0mm

答案：A

解析：此题暂无解析

40、A1/A2型题

【单】双侧上颌第一磨牙缺失，选用的最佳连接杆是

A 后腭杆

B 前腭杆

C 近中腭杆

D 舌侧连接杆

E 颊侧连接杆

答案：A

解析：此题暂无解析

41、A1/A2型题

【单】对年轻患者考虑行固定桥修复，如果基牙倾斜度大，首选处理方法为

A 拔除倾斜牙后利用其邻牙为基牙，一并修复

B 改变义齿设计方案

C 采用单端固定桥方式设计

D 根管治疗以后磨牙

E 正畸矫正该牙后固定义齿修复

答案：E

解析：此题暂无解析

42、A1/A2型题

【单】硬固体是一种

A 无弹性的固位体

B 有弹性的固位体

C 有弹性的非固位体

D 有弹性的连接体

E 弹性很佳的固位体

答案：A

解析：此题暂无解析

43、A1/A2型题

【单】打磨抛光塑料义齿时，错误的操作为

A 磨头应选择由粗到细

B 尽量保持基托外形

C 打磨过程应避免产热过高，导致义齿变形

D 随时变换义齿的位置和部位，使表面受力均匀

E 先打磨组织面，再打磨抛光面

答案：E

解析：此题暂无解析

44、A1/A2型题

【单】某患者，男，54岁，双侧上颌第二前磨牙、第一磨牙缺失，设计钻铬合金铸造支架，双侧后腭杆连接，义齿初戴时，发现后腭杆离开组织面2mm，最佳处理方法是

A 腭杆组织面缓冲，不做任何处理

B 腭杆组织面加自凝树脂重衬

C 用技工钳调整后腭杆与腭粘膜贴合

D 将后腭杆切割，调整正确位置后焊接

E 取印模重新制作支架

答案：E

解析：此题暂无解析

45、A1/A2型题

【单】取印模时，被动肌功能修整方法是

A 轻拉唇颊部，在上颌向前向下，下颌向前向上

B 轻拉唇颊部，在上颌向后向下，下颌向后向上

C 轻拉唇颊部，在上颌向前向上，下颌向前向下

D 轻拉唇颊部，在上颌向后向上，下颌向后向下

E 嘱患者轻轻活动唇颊部，并作吞咽、伸舌等动作

答案：A

解析：此题暂无解析

46、A1/A2型题

【单】对于基托磨光面的要求，下列哪项是错误的

A 外形由不同的斜面构成

B 要有利于固位

C 呈凸面

D 表面光洁

E 有利于美观

答案：C

解析：此题暂无解析

47、A1/A2型题

【单】牙列缺损常用的修复方法是

A 固定义齿

B 可摘局部义齿

C 覆盖义齿和固定义齿

D 可摘局部义齿和固定义齿

E 种植义齿和固定义齿

答案：D

解析：此题暂无解析

48、A1/A2型题

【单】金合金固定桥金属基底架焊接完成后，为去除金属表面的氧化物，可立即置于

A 20%的盐酸中

B 30%的盐酸中

C 40%的盐酸中

D 50%的盐酸中

E 60%的盐酸中

答案：D

解析：此题暂无解析

49、A1/A2型题

【单】上颌牙列中牙周膜面积最大的是

A 第一磨牙

B 第一前磨牙

C 第二磨牙

D 第二前磨牙

E 尖牙

答案：A

解析：此题暂无解析

50、A1/A2型题

【单】制作上前牙金属烤瓷桥时桥体龈端形态最好选用

A 悬空式

B 船底式

C 鞍基式

D T形接触式

E 单侧接触式

答案：E

解析：此题暂无解析